所有指标+可配置阈值的score_calc.v

打分流水线如下

均线维度：对比ma5、ma20、ma60的大小关系，加0到30分。

RSI维度：判断rsi是否在30到70的区间，加5到25分。

MACD维度：对比dif和dea的大小及前置状态（判断金叉/死叉），加0到25分。

成交量维度：判断vol_ratio的大小，加5到20分。

划分五档决策：分数累加完毕后，用if-else把总分（score）映射为0到4的decision信号（0:强烈卖出，1:卖出，2:观望，3:买入，4:强烈买入）。

支持决策阈值可配置，几个关键分区别开来。

// ================================================

//  module: score_calc.v

//  功能：百分制评分 + 五档决策（阈值可配置）

//  作者：组员6

//  日期：2026.05

// ================================================

module score_calc (

input  wire        clk,

input  wire        rst_n,

// ==================== 输入指标（Q16.16） ====================

input  wire [31:0] ma5,

input  wire [31:0] ma20,

input  wire [31:0] ma60,

input  wire [31:0] rsi,

input  wire [31:0] dif,

input  wire [31:0] dea,

input  wire [31:0] dif_prev,

input  wire [31:0] dea_prev,

input  wire [31:0] vol_ratio,

input  wire        data_valid,     // 指标数据有效脉冲

// ==================== 可配置阈值（上位机下发） ====================

input  wire [7:0]  cfg_strong_buy, // 默认建议 75

input  wire [7:0]  cfg_buy,        // 默认建议 60

input  wire [7:0]  cfg_neutral,    // 默认建议 45

input  wire [7:0]  cfg_sell,       // 默认建议 25

input  wire        cfg_valid,      // 配置更新有效脉冲

// ==================== 输出 ====================

output reg [7:0]   score,

output reg [2:0]   decision,       // 0:强烈卖出 1:建议卖出 2:观望 3:建议买入 4:强烈买入

output reg         score_valid

);

// ====================== 阈值寄存器 ======================

reg [7:0] thresh_strong_buy;

reg [7:0] thresh_buy;

reg [7:0] thresh_neutral;

reg [7:0] thresh_sell;

// ====================== 打分中间变量 ======================

reg [7:0] score_ma;

reg [7:0] score_rsi;

reg [7:0] score_macd;

reg [7:0] score_vol;

// ====================== 配置更新逻辑 ======================

always @(posedge clk or negedge rst_n) begin

if (!rst_n) begin

thresh_strong_buy <= 8'd75;

thresh_buy        <= 8'd60;

thresh_neutral    <= 8'd45;

thresh_sell       <= 8'd25;

end else if (cfg_valid) begin

// 上位机通过组员4下发新阈值

thresh_strong_buy <= cfg_strong_buy;

thresh_buy        <= cfg_buy;

thresh_neutral    <= cfg_neutral;

thresh_sell       <= cfg_sell;

end

end

// ====================== 核心打分逻辑 ======================

always @(posedge clk or negedge rst_n) begin

if (!rst_n) begin

score_ma    <= 8'd0;

score_rsi   <= 8'd0;

score_macd  <= 8'd0;

score_vol   <= 8'd0;

score       <= 8'd0;

decision    <= 3'd0;

score_valid <= 1'b0;

end else begin

score_valid <= 1'b0;

if (data_valid) begin

// 1. 均线维度 (0~30)

if (ma5 > ma20 && ma20 > ma60)

score_ma <= 8'd30;

else if (ma5 > ma20 && ma20 < ma60)

score_ma <= 8'd20;

else if (ma5 > ma20)

score_ma <= 8'd15;

else if (ma5 < ma20 && ma20 > ma60)

score_ma <= 8'd10;

else

score_ma <= 8'd5;

// 2. RSI 维度 (5~25)

if (rsi >= 32'h001E_0000 && rsi <= 32'h0046_0000)      // 30~70

score_rsi <= 8'd25;

else if (rsi < 32'h001E_0000)                         // 超卖

score_rsi <= 8'd18;

else

score_rsi <= 8'd8;

// 3. MACD 维度 (0~25)

if (dif > dea && dif_prev <= dea_prev)       // 金叉

score_macd <= 8'd25;

else if (dif < dea && dif_prev >= dea_prev)  // 死叉

score_macd <= 8'd5;

else if (dif > dea)

score_macd <= 8'd18;

else

score_macd <= 8'd10;

// 4. 成交量维度 (5~20)

if (vol_ratio > 32'h0002_0000)       // >2.0

score_vol <= 8'd20;

else if (vol_ratio > 32'h0001_8000)  // 1.5~2.0

score_vol <= 8'd15;

else if (vol_ratio > 32'h0001_0000)  // 1.0~1.5

score_vol <= 8'd10;

else

score_vol <= 8'd5;

// 总分

score <= score_ma + score_rsi + score_macd + score_vol;

// 五档决策（使用可配置阈值）

if (score >= thresh_strong_buy)

decision <= 3'd4;  // 强烈买入

else if (score >= thresh_buy)

decision <= 3'd3;  // 建议买入

else if (score >= thresh_neutral)

decision <= 3'd2;  // 观望

else if (score >= thresh_sell)

decision <= 3'd1;  // 建议卖出

else

decision <= 3'd0;  // 强烈卖出

score_valid <= 1'b1;

end

end

end

endmodule

Testbench文件tb_score_calc.sv

// tb_score_calc.sv

`timescale 1ns / 1ps

module tb_score_calc;

reg         clk;

reg         rst_n;

reg  [31:0] ma5, ma20, ma60, rsi, dif, dea, vol_ratio;

reg  [31:0] dif_prev, dea_prev;

reg         data_valid;

reg  [7:0]  cfg_strong_buy, cfg_buy, cfg_neutral, cfg_sell;

reg         cfg_valid;

wire [7:0]  score;

wire [2:0]  decision;

wire        score_valid;

// 实例化

score_calc uut (

.clk(clk), .rst_n(rst_n),

.ma5(ma5), .ma20(ma20), .ma60(ma60),

.rsi(rsi), .dif(dif), .dea(dea),

.dif_prev(dif_prev), .dea_prev(dea_prev),

.vol_ratio(vol_ratio),

.data_valid(data_valid),

.cfg_strong_buy(cfg_strong_buy),

.cfg_buy(cfg_buy),

.cfg_neutral(cfg_neutral),

.cfg_sell(cfg_sell),

.cfg_valid(cfg_valid),

.score(score),

.decision(decision),

.score_valid(score_valid)

);

// 时钟生成

initial clk = 0;

always #5 clk = ~clk;   // 100MHz

initial begin

rst_n = 0;

data_valid = 0;

cfg_strong_buy = 75; cfg_buy = 60; cfg_neutral = 45; cfg_sell = 25;

#100 rst_n = 1;

// 测试用例1：强势多头

#20;

ma5=32'h000F_0000; ma20=32'h000E_0000; ma60=32'h000D_0000; // MA5>MA20>MA60

rsi=32'h0032_0000; // 50

dif=32'h0001_0000; dea=32'h0000_8000; dif_prev=32'h0000_7000; dea_prev=32'h0000_9000; // 金叉

vol_ratio=32'h0001_8000; // 1.5倍

data_valid = 1;

#10 data_valid = 0;

#100;

$display("Score = %d, Decision = %d", score, decision);

#200 $finish;

end

endmodule

完整的UDP发送封装模块udp_result_tx.v（含MAC/IP/UDP头生成＋44字节Payload打包）

当评分计算完成后（tx_start有效），把FPGA计算出的score、decision、各项技术指标等数据，按照以太网+IP+UDP协议打包成一个完整的数据包，然后通过GTP发送出去，回传给上位机。

// udp_result_tx.v

// 功能：生成完整的以太网 + IP + UDP + 结果Payload 回传包

module udp_result_tx (

input  wire        clk,

input  wire        rst_n,

input  wire        tx_start,        // score_valid / result_valid

// 回传数据输入

input  wire [7:0]  score,

input  wire [2:0]  decision,

input  wire [31:0] ma5, ma20, ma60,

input  wire [31:0] rsi, dif, dea,

input  wire [31:0] boll_upper, boll_lower, atr, vol_ratio,

input  wire [7:0]  status_word,

input  wire [15:0] error_cnt,

// 输出到 GTP TX 接口（假设8bit字节流）

output reg [7:0]   tx_data,

output reg         tx_valid,

output reg         tx_last,      // 最后一字节

input  wire        tx_ready

);

localparam [3:0] IDLE = 0, ETH_HDR = 1, IP_HDR = 2, UDP_HDR = 3,

PAYLOAD = 4, FCS = 5;

reg [3:0] state;

reg [7:0] byte_cnt;

reg [31:0] checksum;   // 简化CRC，实际建议用IP核或独立CRC32模块

// Payload 暂存（44 Bytes）

reg [7:0] payload [0:43];

// ====================== 填充Payload ======================

always @(posedge clk) begin

if (tx_start) begin

// 44 Bytes Payload (大端序)

{payload[0], payload[1], payload[2], payload[3]} <= {24'd0, score};

{payload[4], payload[5], payload[6], payload[7]} <= ma5;

{payload[8], payload[9], payload[10],payload[11]} <= ma20;

{payload[12],payload[13],payload[14],payload[15]} <= ma60;

{payload[16],payload[17],payload[18],payload[19]} <= rsi;

{payload[20],payload[21],payload[22],payload[23]} <= dif;

{payload[24],payload[25],payload[26],payload[27]} <= dea;

{payload[28],payload[29],payload[30],payload[31]} <= boll_upper;

{payload[32],payload[33],payload[34],payload[35]} <= boll_lower;

{payload[36],payload[37],payload[38],payload[39]} <= atr;

{payload[40],payload[41],payload[42],payload[43]} <= vol_ratio;

// decision, status, error_cnt 可插入前面或后面，按协议调整

end

end

always @(posedge clk or negedge rst_n) begin

if (!rst_n) begin

state     <= IDLE;

tx_valid  <= 1'b0;

tx_last   <= 1'b0;

byte_cnt  <= 8'd0;

end else begin

tx_valid <= 1'b0;

tx_last  <= 1'b0;

case (state)

IDLE:

if (tx_start && tx_ready) begin

state    <= ETH_HDR;

byte_cnt <= 0;

end

ETH_HDR: begin  // 14 Bytes

// 目标MAC、源MAC、Type=0x0800 (简化，可固定)

tx_data  <= /* 根据需要填充固定MAC */;

tx_valid <= 1'b1;

if (byte_cnt == 13) begin

state <= IP_HDR;

byte_cnt <= 0;

end else byte_cnt <= byte_cnt + 1;

end

IP_HDR: begin   // 20 Bytes

// IP头（源IP、目的IP、Protocol=17等）

tx_valid <= 1'b1;

if (byte_cnt == 19) begin

state <= UDP_HDR;

byte_cnt <= 0;

end else byte_cnt <= byte_cnt + 1;

end

UDP_HDR: begin  // 8 Bytes

tx_valid <= 1'b1;

if (byte_cnt == 7) begin

state <= PAYLOAD;

byte_cnt <= 0;

end else byte_cnt <= byte_cnt + 1;

end

PAYLOAD: begin  // 44 Bytes

tx_data  <= payload[byte_cnt];

tx_valid <= 1'b1;

if (byte_cnt == 43) begin

tx_last <= 1'b1;

state   <= FCS;

byte_cnt <= 0;

end else byte_cnt <= byte_cnt + 1;

end

FCS: begin

// CRC32（实际推荐使用 Xilinx CRC IP）

tx_valid <= 1'b1;

if (byte_cnt == 3) begin

state <= IDLE;

end else byte_cnt <= byte_cnt + 1;

end

default: state <= IDLE;

endcase

end

end

endmodule

顶层连接示例top.v

module top (

input  wire sys_clk_50m,

input  wire sys_rst_n,

// GTP 接口...

input  wire sfp_rx_p, sfp_rx_n,

output wire sfp_tx_p, sfp_tx_n,

// ...

);

wire clk_200m, locked;

// Clock Wizard ...

// GTP + UDP Parser (组员3+4)

wire        price_valid;

wire [31:0] open_p, high_p, low_p, close_p, volume_p;

eth_udp_parser u_parser (

.clk(clk_200m), .rst_n(locked),

// GTP RX 接口...

.price_valid(price_valid),

.open(open_p), .high(high_p), .low(low_p),

.close(close_p), .volume(volume_p)

);

// 配置寄存器（来自上位机）

wire [7:0]  cfg_strong_buy, cfg_buy, cfg_neutral, cfg_sell;

wire        cfg_valid;

// 指标 + 评分顶层

wire [7:0]  score;

wire [2:0]  decision;

wire        result_valid;

indicator_top u_ind_top (

.clk           (clk_200m),

.rst_n         (locked),

.price_valid   (price_valid),

.open_price    (open_p),

.high_price    (high_p),

.low_price     (low_p),

.close_price   (close_p),

.volume        (volume_p),

.cfg_strong_buy(cfg_strong_buy),

.cfg_buy       (cfg_buy),

.cfg_neutral   (cfg_neutral),

.cfg_sell      (cfg_sell),

.cfg_valid     (cfg_valid),

.score         (score),

.decision      (decision),

.result_valid  (result_valid),

// 各项指标输出...

);

// UDP 结果发送

udp_result_tx u_tx (

.clk        (clk_200m),

.rst_n      (locked),

.tx_start   (result_valid),

.score      (score),

.decision   (decision),

.ma5        (u_ind_top.ma5),

.ma20       (u_ind_top.ma20),

// ... 连接所有指标

.status_word(8'hAA),

.error_cnt  (16'd0),

.tx_data    (gtp_tx_data),

.tx_valid   (gtp_tx_valid),

.tx_last    (gtp_tx_last),

.tx_ready   (gtp_tx_ready)

);

endmodule

创建indicator_top.v把组员5的指标和score_calc.v连接起来

// indicator_top.v

// 功能：整合组员5的所有技术指标 + 组员6的评分决策模块

// 作者：组员6

module indicator_top (

input  wire        clk,

input  wire        rst_n,

input  wire        price_valid,     // 来自 UDP 解析模块

// K线输入（Q16.16 定点）

input  wire [31:0] open_price,

input  wire [31:0] high_price,

input  wire [31:0] low_price,

input  wire [31:0] close_price,

input  wire [31:0] volume,

// ==================== 可配置阈值 ====================

input  wire [7:0]  cfg_strong_buy,

input  wire [7:0]  cfg_buy,

input  wire [7:0]  cfg_neutral,

input  wire [7:0]  cfg_sell,

input  wire        cfg_valid,

// ==================== 输出 ====================

output wire [7:0]  score,

output wire [2:0]  decision,

output wire        result_valid,

// 各项指标输出（供调试 + 回传使用）

output wire [31:0] ma5,

output wire [31:0] ma20,

output wire [31:0] ma60,

output wire [31:0] rsi,

output wire [31:0] macd_dif,

output wire [31:0] macd_dea,

output wire [31:0] boll_upper,

output wire [31:0] boll_lower,

output wire [31:0] atr,

output wire [31:0] vol_ratio

);

// ====================== 指标模块例化 ======================

// 这里假设你已有以下模块（组员5实现），如果没有我可以继续补

wire ma_valid, rsi_valid, macd_valid, boll_valid, atr_valid, vol_valid;

ma_calc u_ma (

.clk(clk), .rst_n(rst_n),

.close(close_price), .valid_in(price_valid),

.ma5(ma5), .ma20(ma20), .ma60(ma60),

.valid_out(ma_valid)

);

rsi_calc u_rsi (

.clk(clk), .rst_n(rst_n),

.close(close_price), .valid_in(price_valid),

.rsi(rsi), .valid_out(rsi_valid)

);

macd_calc u_macd (

.clk(clk), .rst_n(rst_n),

.close(close_price), .valid_in(price_valid),

.dif(macd_dif), .dea(macd_dea),

.valid_out(macd_valid)

);

boll_calc u_boll (

.clk(clk), .rst_n(rst_n),

.close(close_price), .valid_in(price_valid),

.upper(boll_upper), .lower(boll_lower),

.valid_out(boll_valid)

);

atr_calc u_atr (

.clk(clk), .rst_n(rst_n),

.high(high_price), .low(low_price), .close(close_price),

.valid_in(price_valid), .atr(atr), .valid_out(atr_valid)

);

vol_ratio_calc u_vol_ratio (

.clk(clk), .rst_n(rst_n),

.volume(volume), .valid_in(price_valid),

.vol_ratio(vol_ratio), .valid_out(vol_valid)

);

// ====================== 评分决策模块 ======================

wire [31:0] dif_prev, dea_prev;   // 需要上一拍值，可从 macd_calc 输出或这里打拍

score_calc u_score (

.clk           (clk),

.rst_n         (rst_n),

.ma5           (ma5),

.ma20          (ma20),

.ma60          (ma60),

.rsi           (rsi),

.dif           (macd_dif),

.dea           (macd_dea),

.dif_prev      (dif_prev),      // 从上一周期寄存

.dea_prev      (dea_prev),

.vol_ratio     (vol_ratio),

.data_valid    (price_valid),   // 或 & 各 valid 信号

.cfg_strong_buy(cfg_strong_buy),

.cfg_buy       (cfg_buy),

.cfg_neutral   (cfg_neutral),

.cfg_sell      (cfg_sell),

.cfg_valid     (cfg_valid),

.score         (score),

.decision      (decision),

.score_valid   (result_valid)

);

// 简单打拍保存上一周期 dif/dea

reg [31:0] dif_r, dea_r;

always @(posedge clk) begin

if (price_valid) begin

dif_r <= macd_dif;

dea_r <= macd_dea;

end

end

assign dif_prev = dif_r;

assign dea_prev = dea_r;

endmodule

文件工程：

src/

├── score_calc.v                 ← 你目前最重点维护的文件

├── indicator_top.v              ← 整合文件

├── ma_calc.v

├── rsi_calc.v

├── macd_calc.v

├── ...

├── udp_result_tx.v

└── top.v                        ← 最顶层